나는 고무호스제조업에 재직 중인데, 수주정보를 바탕으로 생산스케쥴을 수립하는 업무를 자동화 하고 싶어, 업무자동화 프로그램을 만드는 툴은 엑셀 VBA를 사용할 거야. 나는 도와 줄 수 있어?

모든 데이터는 엑셀로 제공할 것이고, 최종 생산계획표도 엑셀로 만들어져야

됨.

수주정보를 바탕으로 납기 2일전 성형공정 생산이 완료되어야 하는데, 성형공정 스케쥴랑을 자동화하는 프로젝트를 시작하려고 해.

너에게 생산관리자와 개발자 역할에 추가해서 엑셀VBA 전문가 역할을 부여하도록 할께.

먼저 성형공정 스케쥴링에 필요한 제약조건부터 알려줄께.
고려해야할 제약조건은 엑셀시트에 정리를 했어.
A열 : 제품품번
B열 : 호칭경(성형스케쥴링에는 필요없음)
C열 : 금형총보유수량((성형스케쥴링에는 총보유수량 필요없음. 앵글 수량이 필요함)
D열 : 합금형 여부(“1”=제품 1개, “2”=제품 2개, “3”=제품 3개, “6”=제품 6개)
E열 : 저압가류기에 셋팅시 앵글당 금형 수량
F열 : 저압가류기용 앵글 보유 수량
G열 : 저압가류기에 셋팅시 상단에 설치 가능 여부(“O”=가능, “X”=불가능)
H열 : 저압가류기에 셋팅시 중상단에 설치 가능 여부(“O”=가능, “X”=불가능)
I열 : 저압가류기에 셋팅시 중하단에 설치 가능 여부(“O”=가능, “X”=불가능)
J열 : 저압가류기에 셋팅시 하단에 설치 가능 여부(“O”=가능, “X”=불가능)
K열 : IC가류기에 셋팅시 앵글당 금형 수량
L열 : IC가류기용 앵글 보유수량
M열 : IC가류기에 셋팅시 상단에 설치 가능 여부(“O”=가능, “X”=불가능)
N열 : IC가류기에 셋팅시 중단에 설치 가능 여부(“O”=가능, “X”=불가능)
O열 : IC가류기에 셋팅시 하단에 설치 가능 여부(“O”=가능, “X”=불가능)

저압가류기 대수 : 4대
IC가류가기 대수 : 1대

저압가류기 1대당 회전수 : 주간 8회, 야간 10회
IC가류기 1대당 회전수 : 주간 8회, 야간 10회)

.
가류기 대차당 앵글을 셋팅할 수 있는 슬롯은 저압가류기의 경우 상단 2곳, 중상단 2곳, 중하단 2곳, 하단 2곳이고, IC가류기의 경우 상단 2곳, 중단 2곳, 하단 2곳임.
저압가류기에는 총 8개의 슬롯이 있고, IC가류기에는 총 6개의 슬롯이 있는데, 각 슬롯에는 각기 다른 제품을 혼재해서 생산할 수 있음.
저압/IC 둘 다 가능한 제품은 우선순위 없이 비어 있는 슬롯에 셋팅하면 됨.
한 슬롯에 1개 앵글만 장착 가능.
앵글은 재활용 가능.
제품별 앵글 보유수량은 F열과 L열에 입력되어 있고, 각각 E열과 K열의 숫자에 해당하는 금형이 1개의 앵글에 셋팅되어 있고, 저압가류기용 앵글과 IC가류기용 앵글은 별도임.
앵글을 교체해야 하는 경우 해당 제품은 1회전 분량의 생산량 없음.
우리 프로젝트에는 근무시간과는 관계없이 회전수를 기준으로 스케쥴링할 예정임.
근무일는 매주 월요일부터 금요일까지 5일이고 각 날에는 주야간 2교대 근무함.

오늘은 1월27일 화요일이라고 가정하고, 제공된 정보는 2월2일부터 2월7일까지 납품일자가 있는 수주정보이고 1월29일부터 성형공정 스케쥴링이 필요함
각 제품의 재고는 K열에 있음..
수주처 및 납품처는 1곳으로 동일함.
I열의 생산품번을 기준으로 제약조건에 맞는 성형공정 스케쥴링이 필요함
그리고 S열의 목표재고는 1주일동안 생산하고 납품 후에 목표로 하는 재고로, 이를 감안한 스케줄링 서비스가 필요해